- AMAÇ:

GAÜN Sporium Müdürlüğü için Isıtma sistemi merkezi ısı santralinden gelen 130 C-140 C lik suyu eşanjör plakaları vasıtasıyla suyun sıcaklığını tesisin ısıtma suyuna sıcaklığı transfer ederek tesisin, boylerin(duşların) ve havuzun ısıtılmasını sağlayan sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamaktır

- KAPSAM:

Müdürlüğümüze ait ısıtma sistemini kapsar.

- SORUMLULAR:

Teknik Servis Personeli ve İşletme Müdürü

- UYGULAMA:

  - Sistemi Devreye Alma

    - Isıtma pompalarına start verilir.

    - Eşanjör vasıtasıyla alınan su serpantinlere sevk edilir.

    - Serpantinlere sevk edilen suyun sıcaklığı vantilatör vasıtasıyla alınarak tesis içerisine sevk edilir.

  - Sistemi Devreden Çıkarma

    - Isıtma pompaları devre dışı bırakılır.

    - Vantilatör motorları devre dışı bırakılır.

  - Bakım

    - Isıtma sistemi pislik tutucular temizlenir.

    - Klima santrali içerisindeki filtreler temizlenir.