- AMAÇ:

GAÜN Sporium Müdürlüğü için ozonlama sistemi havuzdaki bakteri oranını sıfıra indirgeyen sistemdir. Coloni ve koliform bakteri oranını bitiren sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamaktır

- KAPSAM:

Müdürlüğümüze ait ozonlama sistemini kapsar.

- SORUMLULAR:

Teknik Servis Personeli ve İşletme Müdürü

- UYGULAMA:

  - Sistemi Devreye Alma

    - Ozonlama tarafındaki emiş ve basma vanaları açılır.

    - Kum filtresi tarafından bir motor açılır.

    - Sistem devreye alınır.

    - Ozon panosunun yanında bulunan şalter açılır.

    - Jeneratöre (ozon) elektrik verilir.

    - Ana pano ekranından F5 (Run) konutuna basılır.

    - Basınç kontrol edilir. 2,5 bara yakın olunca control-local psv-on Remote konumuna getirilerek sisteme start verilir.

    - Hava topu hep 7 seviyesinde kalmalı.

  - Sistemi Devreden Çıkarma

    - Direkt şalter indirilir.

    - Emiş ve basma motorları kapatılır.

    - Sistem normal filtrasyona alınır.