- AMAÇ:

GAÜN Sporium Müdürlüğü için soğutma grubu sistemdeki suyu pompalar vasıtasıyla çiller grubuna gönderir. Soğutulan suyu serpantinle verip serpantinlerden vantilatör motorlarıyla soğuyan hava içeriye sevk edilen sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamaktır

- KAPSAM:

Müdürlüğümüze ait soğutma sistemini kapsar.

- SORUMLULAR:

Teknik Servis Personeli ve İşletme Müdürü

- UYGULAMA:

  - Sistemi Devreye Alma

    - Soğutma suyunu sevk edilen pompalara start verilir.

    - Vantilatör motorlarına start verilir.

    - Çiller soğutma grubu devreye alınır.

    - Tesisin soğuk hava akışı sağlanır.

  - Sistemi Devreden Çıkarma

    - Çiller soğutma grubu devreden çıkarılır.

    - Soğutma pompalarının su akışı durdurulur.

    - Vantilatör motorları kapatılır.

  - Bakım

    - Soğutma grubu devreden çıkarılınca suyu boşaltılır.

    - Evaparatörlerin gidiş dönüş vanaları kapatılır.

    - Antifriz koyma işlemi yapılır.

    - Klima Odalarındaki filtrelerin temizlik ve bakımı yapılır.